临清市杰豹轴承有限公司年产2400吨轴承锻件项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2020年8月9日，临清市杰豹轴承有限公司（以下简称公司）组织召开了年产2400吨轴承锻件项目（一期）竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（临清市杰豹轴承有限公司）、环评单位（山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司）、验收监测单位（聊城市科源环保检测服务中心）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

公司位于临清市唐园镇前卜头村。项目占地4000平方米，购置棒料剪、压力机、碾环机、天然气炉等生产设备50余台套，以圆钢为原料，经下料、加热、冲压、辗环、整型等工序，形成本项目一期——年产1920吨轴承锻件项目。

项目工作人员10人，采用白班单班8小时制，年工作300天。

（二）建设过程及环保审批情况

公司前期为未批先建项目，在接受处罚后，履行环评程序。2017年9月公司委托安徽省四维环境工程有限公司编制了本项目环境影响报告表。原临清市环境保护局于2018年4月给予批复（临环审【2018】142号）。根据环评建议，公司为确保满足噪声卫生防护距离要求，从老厂址（现有项目路北）迁址到现项目所在地。2018年5月，项目一期（年产1920吨轴承锻件）配套建设的环境保护设施竣工，2018年7月进行了调试。

聊城市科源环保检测服务中心受业主委托，承担了该项目的竣工环保验收监测工作，于2019.11.11-11.12进行了现场采样监测及环境管理检查，并据此出具验收监测报告（聊科环验字第20190902号）。

（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，环保投资35万元。

（四）验收范围

临清市杰豹轴承有限公司年产1920吨轴承锻件项目。

二、工程变动情况

根据现场踏勘，环评批复内容中的部分设备尚未到货、安装，致使现有产能未达环评规模。已建成设施作为一期工程进行验收。

依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文,本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，仅产生少量生活污水，经厂内新型环保厕所处理后，定期由环卫部门清运。

（二）废气

本项目废气主要为天然气加热炉燃烧废气。

本项目加热炉使用天然气为热源，燃烧废气采用SCR工艺进行脱硝净化后，烟气通过15米高排气筒排放。

（三）噪声

该项目噪声源主要为压力机等设备产生的机械噪声，对产生噪音的设备采用基础减震、厂房隔声、距离衰减降低对环境的影响。

（四）固体废物

本项目固体废物主要是氧化皮、下脚料、废润滑油、含油废抹布、油渣。金属碎屑、生活垃圾和废催化剂。

固体废物：氧化皮、下脚料、金属碎屑外售综合利用。

危险废物：废润滑油、油渣、脱硝废催化剂委托聊城市汇巨环保科技有限公司处置。

生活垃圾委托环卫部门综合利用。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况稳定，符合相关要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间：北侧排气筒（P1）颗粒物、SO2、NOX最大排放浓度为9.1mg/m3、21mg/m3、83mg/m3，排放速率为0.0056kg/h、0.013kg/h、0.049kg/h。南侧排气筒（P2）颗粒物、SO2、NOX最大排放浓度8.7mg/m3、21mg/m3、91mg/m3，排放速率0.0050kg/h、0.012kg/h、0.052kg/h。

项目天然气加热炉（P1）（P2）废气排放浓度均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2“一般控制区”的要求，同时排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。北、南侧排气筒（P1）（P2）距离小于两排气筒高度之和，（P1、P2等效合并）排放速率满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声在51.3dB(A)-55.7dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值要求。

3、固体废物

见上文三、（四）款。

4、污染物排放总量

根据监测结果，本项目SO2、NOx年排放量分别为0.060t/a、0.24t/a，满足临清市人民政府针对该项目下发的总量控制指标SO2 0.0624t/a，NOx 0.973t/a。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废气总量控制指标满足要求，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。项目建设对环境影响可接受。

六、验收结论

临清市杰豹轴承有限公司“年产2400吨轴承锻件项目（一期）”实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程无重大变动。验收监测的污染物排放达到国家、山东省相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目（一期）环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、针对机械行业运行特征，加强噪声防治。完善厂房规范建设，控制噪声污染。完善厂区硬化及棚区的封闭性。

2、完善一般固废间的建设，加强对固废暂存处的管理，及时清运处理固体废物。严格执行GB18597-2001要求，做好危废收储、台帐登记及合规处置。

3、参考HJ944—2018要求，完善环境保护制度化、规范化管理水平，持续提高清洁生产水平。

4、落实自行监测计划，定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

八、验收人员信息

见附件。

临清市杰豹轴承有限公司

2020年8月9 日