聊城市鑫晟祥建材有限公司年喷涂2000吨护栏等金属制品项目（一期）竣工环境保护验收意见

2021年 07 月17日，聊城市鑫晟祥建材有限公司组织召开了年喷涂2000吨护栏等金属制品项目（一期）竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（聊城市鑫晟祥建材有限公司）、检测单位（聊城市科源环保检测服务中心）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市鑫晟祥建材有限公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园纬二路鑫泰克院内，占地面积3500平方米，建筑面积为2700平方米，总投资150万元，主要对来料进行表面处理，经抛丸、喷漆、烘干等工序；年喷漆护栏等金属制品1200吨，本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

聊城市鑫晟祥建材有限公司于2021年1月办理了环评手续，于2021年3月9日取得了聊城市东昌府区行政审批服务局批复，东昌环审【2021】022号（2021.3.9）。2021年6月，聊城市科源环保检测服务中心接受聊城市鑫晟祥建材有限公司的委托，对聊城市鑫晟祥建材有限公司“年喷涂2000吨护栏等金属制品项目（一期）”进行监测。2021年6月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年6月12日-2021年6月16日。聊城市科源环保检测服务中心接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.6.15-2021.6.16进行了检测，聊城市鑫晟祥建材有限公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目实际总投资150万元，环保投资20万元。

（四）验收范围

聊城市鑫晟祥建材有限公司年喷涂2000吨护栏等金属制品项目（一期）

二、工程变动情况

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水产生环节主要是职工办公生活产生的生活废水。主要污染物浓度为COD、氨氮。生活污水经化粪池预处理后经污水管网进入聊城市润河污水处理厂。

（二）废气

项目废气主要为抛丸工序产生的颗粒物，天然气燃烧废气、喷漆、烘干废气。

（1）抛丸废气

抛丸废气经除尘器处理后由15米高排气筒P1排放。

（2）喷漆、烘干废气

喷漆、烘干废气经喷淋+催化燃烧处理后经15米高排气筒P2排放。

（三）噪声

项目的噪声源为抛丸机、加热炉等生产设备，噪声强度为70～90dB(A)。项目采取的主要降噪措施为：在进行设备选型时尽量选用低噪声设备；将产噪设备均布置在车间内，并对车间墙壁进行吸声处理，使用隔声门窗；对固定产振设备设置减震机座。经采取一系列隔声降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物

固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作。固废主要为抛丸工序布袋除尘器收集的铁末、废漆渣、废过滤棉、废水性漆包装桶、废油性漆包装桶、废润滑油、废活性炭以及职工办公、生活产生的生活垃圾。

生活垃圾收集后委托当地环卫部门进行处理；抛丸布袋除尘器收集的铁末外售综合利用。废水性漆包装桶属于一般固废，由厂家回收。废漆渣、废过滤棉、废油性漆包装桶、废润滑油、废活性炭属于危险废物，定期交由有危废资质单位处置。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，颗粒物厂界最大排放浓度为0.354mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。VOCs厂界最大排放浓度为0.191mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中监控浓度限值2.0mg/m3。排气筒（P1）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为5.5mg/m3，最大排放速率为0.065kg/h，SO2排放浓度为4mg/m3，NOx排放浓度12mg/m3，排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区标准的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。有组织废气VOCs的最大监测浓度为4.14mg/m3，最大排放速率为0.065kg/h，甲苯排放浓度为0.108mg/m3。二甲苯排放浓度为0.02mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序VOCs排放限制。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#监测点位昼间噪声在54.9dB(A)-56.6dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求。

3、固体废物

营运期的固体废物主要有抛丸工序布袋除尘器收集的铁末，废漆渣、废过滤棉、废水性漆包装桶、废油性漆包装桶、废润滑油、废活性炭以及职工办公、生活产生的生活垃圾。生活垃圾收集后委托当地环卫部门进行处理；抛丸布袋除尘器收集的铁末外售综合利用。废水性漆包装桶属于一般固废，由厂家回收。废漆渣、废过滤棉、废油性漆包装桶、废润滑油、废活性炭属于危险废物，定期交由有危废资质单位处置。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市鑫晟祥建材有限公司年喷涂2000吨护栏等金属制品项目（一期）实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

3、加强企业内部管理，规范原料、产品及固废存放方式，落实监测计划。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市鑫晟祥建材有限公司

2021年07月17 日